附表7           围护结构热工性能简化权衡判断计算表

| 建筑面积 |  |  | 建筑面积（A0） |  |  |  |  | 窗 墙 面 积 比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 屋顶透明部分与屋顶总面积之比 |  |  |  | 中庭屋顶透明部分与中庭屋顶面积之比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 原设计建筑 |  |  |  | 南 |  |  | 东 |  |  | 西 |  | 北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑外表面积 |  |  | 建筑体积 |  |  | 体形系数 |  | 参照建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规定值 |  | 设计值 |  | 规定值 |  | 设计值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 调整后设计建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 围 护 结 构 传 热 量 计 算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 体形系数S |  |  |  |  |
| 计算项目 |  |  |  | εi | 原设计建筑 |  |  |  | 参照建筑 |  |  |  |  |  |  |  | 调整后设计建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  | S ≤0.30 |  |  | 0.30 <S ≤0.40 |  |
|  |  |  |  |  | Ki W/(m2·K) |  | Fi(m2) |  |  | Ki W/(m2·K) | Fi(m2) |  |  | εi⋅Ki⋅Fi |  |  | Ki W/(m2·K) |  |  |  | Fi(m2) |  |  |  | εi⋅Ki⋅Fi | 传热系数K限值 W/(m2·K) |  |  |  |  |
| 屋顶非透明部分 |  |  |  | 0.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.55 |  |  | ≤0.45 |  |
| 屋顶透明部分 |  |  |  | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.70 |  |  | ≤2.70 |  |
| 外 墙 |  | 南 |  | 0.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.60 |  |  | ≤0.50 |  |
|  |  | 东 |  | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西 |  | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北 |  | 0.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外 窗 | 窗墙面积比≤0.20 | 南 |  | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤3.50 |  |  | ≤3.00 |  |
|  |  | 东 |  | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西 |  | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北 |  | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.20<窗墙面积比≤0.30 | 南 |  | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤3.00 |  |  | ≤2.50 |  |
|  |  | 东 |  | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西 |  | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北 |  | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.30<窗墙面积比≤0.40 | 南 |  | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.70 |  |  | ≤2.30 |  |
|  |  | 东 |  | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西 |  | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北 |  | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.40<窗墙面积比≤0.50 | 南 |  | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.30 |  |  | ≤2.00 |  |
|  |  | 东 |  | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西 |  | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北 |  | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.50<窗墙面积比≤0.70 | 南 |  | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.00 |  |  | ≤1.80 |  |
|  |  | 东 |  | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西 |  | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北 |  | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.60 |  |  | ≤0.50 |  |
| εi⋅Ki⋅Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1 由于参照建筑物与设计建筑的空气渗透耗热量和室内得热量均相同，因此本表进行了简化，只需调整窗墙面积比及Ki,使其εi⋅Ki⋅Fi小于等于参照建筑的εi⋅Ki⋅Fi即可： 2 εi值摘自《居住建筑节能设计标准》DBJ 14-037-2006。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位（章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  | 校 对 |  |  |  |  | 设 计 |  |  |  |